PLASTICOM — SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Atividades sobre a Lusitana Móveis e questões teóricas

NP EN ISO 14001:2026 · UC00557 — Implementar e monitorizar sistemas de gestão ambiental (Módulos 4 a 6)

Documento DOC-SGA-01 · Versão 01 · 23/09/2026

Complemento dos registos Excel do SGA da fábrica simulada Plasticom (pasta Registos_SGA_Plasticom). As atividades aplicadas à Empresa Projeto (Plasticom) estão nos ficheiros Excel; este documento responde às questões da Lusitana Móveis, às questões teóricas e aos auto-estudos.

0. Onde está cada atividade	3

1. Atividade 4.1 — Competência vs consciencialização	3

2. Atividade 4.2 — Documento obsoleto vs documento em vigor	4

3. Atividade 4.3 — Auto-estudo: impacto energético das fugas de ar comprimido	4

4. Atividade 4.4 — Auto-estudo: logística reversa	4

5. Atividade 4.5 — Auto-estudo: válvula de corte da rede de águas pluviais	5

6. Atividade 5.2 — Parte 2: o KPI da energia solar na Lusitana Móveis	5

6.1 Análise do dado — é um problema de manutenção?	5

6.2 Reflexão sobre o KPI	6

6.3 Proposta de KPI alternativo	6

7. Atividade 5.3 — Parte 2: cláusulas das constatações da Lusitana Móveis	7

8. Atividade 6.3 — ISO 14001 e EMAS (enquadramento teórico)	7

9. Principais alterações da ISO 14001:2026 aplicadas neste SGA	8

10. Pressupostos e limitações	8

# 0. Onde está cada atividade

As tabelas Excel são registos do SGA e, ao mesmo tempo, uma base de dados: cada registo é uma Tabela Excel com cabeçalho na linha 1 (ou 4, quando tem título), IDs únicos e ligações por chave entre ficheiros. O ficheiro SGA-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx contém o catálogo completo e a verificação de integridade.

| Atividade | Tema | Ficheiro / local |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Riscos e oportunidades | SGA-02 → Resumo_Atividade_3_1 |
| 3.2 | Aspetos e impactes | SGA-03 → Resumo_Atividade_3_2 e Mod.G.07.00_Matriz |
| 3.3 | Requisitos legais | SGA-04 → Mod.G.06.02_Vista |
| 3.4 | Objetivos SMART | SGA-05 → Resumo_Atividade_3_4 |
| 3.5 | Plano de ações | SGA-06 → Mod.G.10.00_Vista (01/26 e 02/26) |
| 4.1 | Competências | SGA-08 → Resumo_Atividade_4_1 + secção 1 deste documento |
| 4.2 | Comunicação e documentação | SGA-09 → Resumo_Atividade_4_2 + secção 2 |
| 4.3 | Ronda ambiental | SGA-10 → Pontos_Controlo e Checklist_Ronda_Impressao + secção 3 |
| 4.4 | Fornecedores | SGA-11 → Resumo_Atividade_4_4 + secção 4 |
| 4.5 | Emergência | SGA-12 → IT-SGA-01_Derrames + secção 5 |
| 5.1 | Monitorização | SGA-13 → Plano_Monitorizacao e Equipamentos_Calibracao |
| 5.2 | Desempenho | Parte 1: SGA-13 → Analise_Desvio_5_2 · Parte 2: secção 6 |
| 5.3 | Auditoria interna | Parte 1: SGA-14 → Checklist_Constatacoes · Parte 2: secção 7 |
| 5.4 | Revisão pela gestão | SGA-15 → Convocatoria_Impressao (I) e Ata_Impressao (II) |
| 6.1 | NC e 5 Porquês | SGA-07 → RNC_Formulario; SGA-06 → PAM-26-04 (C1) e PAM-26-05 (C2) |
| 6.2 | Kaizen | SGA-16 → Resumo_Atividade_6_2; SGA-06 → PAM-26-06 |
| 6.3 | EMAS | SGA-16 → EMAS_Indicadores e EMAS_Transparencia + secção 8 |

# 1. Atividade 4.1 — Competência vs consciencialização

Resposta (ponto 5) Competência é a capacidade demonstrada de executar corretamente uma tarefa (saber fazer), resultado de educação, formação, experiência e soft skills; consciencialização é compreender porque é que a tarefa importa: conhecer a política ambiental, o aspeto significativo do posto, as consequências dos desvios e o próprio contributo para o desempenho ambiental (querer fazer e entender o porquê).

Exemplo na Plasticom (função selecionada no Excel: Operador de Serigrafia, aspeto AA-014 — COV):

- Competência: 9.º ano, formação FOR-01 (químicos/FDS), FOR-02 (limpeza de ecrãs com dispensador de segurança), FOR-03 (derrames) e 6 meses de experiência acompanhada. Verifica-se com teste prático no posto.

- Consciencialização: saber que deixar a lata de solvente aberta aumenta as emissões de COV, o consumo de solvente e o risco de incêndio — e que foi exatamente isso que explicou parte do desvio de +15% em 2026. Verifica-se pela observação do comportamento 3 meses depois (latas fechadas).

Fórmula da competência usada na matriz: Competência = Educação + Formação + Experiência + Soft skills (ISO 14001:2026, 7.2). A consciencialização (7.3) aplica-se a todas as pessoas que trabalham sob o controlo da organização, incluindo temporários — a NC-SGA-26-08 mostra o que acontece quando um temporário entra no posto sem ela.

# 2. Atividade 4.2 — Documento obsoleto vs documento em vigor

Documento em vigor é a versão aprovada, identificada (código, título, revisão e data) e registada como atual na lista mestra; é a única que pode estar nos pontos de uso. Documento obsoleto é qualquer versão anterior substituída ou retirada: pode ser conservado como registo histórico, mas nunca deve ser usado para trabalhar.

Como evitar o uso de versões antigas (aplicado na Plasticom, RG-SGA-09):

- Lista mestra única com o estado de cada documento (Em vigor / Em revisão / Obsoleto) e alerta automático de revisão vencida.

- Distribuição controlada: a versão eletrónica é a controlada; as cópias impressas dos postos são registadas e substituídas na mesma data da aprovação.

- Retirada física das cópias antigas e carimbo 'OBSOLETO' nas que ficam arquivadas.

- Verificação no terreno: nas rondas e auditorias compara-se a versão encontrada com a versão em vigor (em 16/09/2026 encontrou-se a IT-SER-03 rev. 00 no posto SS-001 quando a rev. 01 estava em vigor).

- Comunicação da alteração às pessoas afetadas (toolbox) antes de a nova versão entrar em uso.

Elementos obrigatórios verificados em qualquer documento: (1) identificação — título e código; (2) estado de revisão — versão e data; (3) aprovação — quem aprovou e quando. Complementares: indicação de 'em vigor' e ponto de uso, legibilidade e proteção/retirada dos obsoletos.

# 3. Atividade 4.3 — Auto-estudo: impacto energético das fugas de ar comprimido

O ar comprimido é uma das utilidades mais caras da fábrica: só cerca de 10-15% da energia elétrica absorvida pelo compressor se transforma em trabalho útil no ponto de uso; o resto perde-se sobretudo em calor. Por isso cada litro de ar desperdiçado custa muito mais do que parece.

- Numa rede industrial sem programa de manutenção, as fugas representam tipicamente 20-30% do caudal produzido (na Plasticom, o teste de vazio indicou ≈ 25%).

- Ordem de grandeza (a 6-7 bar): um orifício de 1 mm consome ≈ 0,3 kW, um de 3 mm ≈ 3 kW e um de 5 mm ≈ 8 kW de potência do compressor. Em laboração contínua (≈ 7.000 h/ano a 0,14 €/kWh), uma única fuga de 3 mm custa ≈ 3.000 €/ano e ≈ 2,3 tCO2e.

- Cada bar a mais na pressão de rede aumenta o consumo em ≈ 7%: baixar de 7,5 para 6,8 bar poupa ≈ 5%.

Na Plasticom, os compressores consomem ≈ 975 MWh/ano (≈ 14% da eletricidade). A ação PAM-26-01 (deteção por ultrassom, reparação em ≤ 15 dias, redução de pressão e variador de velocidade) tem uma poupança estimada de ≈ 175 MWh/ano (≈ 24.500 €) e um payback de ≈ 7 meses — por isso a rede de ar é um ponto de controlo semanal da ronda (RON-03).

# 4. Atividade 4.4 — Auto-estudo: logística reversa

Logística reversa é o conjunto de processos que fazem voltar produtos, embalagens ou materiais do destino para a origem (ou para outro produtor), para reutilização, reciclagem ou eliminação adequada. Fecha o ciclo de vida e evita que a embalagem se torne resíduo.

Aplicação às embalagens dos fornecedores da Plasticom:

- Big bags e octabins retornáveis: o camião que entrega resina leva os big bags vazios de volta ao fornecedor (acordado com o SUP-004); cada big bag é reutilizado até 5 vezes, evitando ≈ 1,2 t/ano de resíduo 15 01 02.

- Paletes em pool (circuito de paletes normalizadas trocadas entre empresas) em vez de paletes de uso único.

- Recipientes de tinta e solvente: devolução dos bidões IBC ao fornecedor para lavagem e reenchimento, reduzindo as embalagens contaminadas (15 01 10*).

- Com os clientes: caixas e separadores retornáveis nas rotas ibéricas (aspeto benéfico AA-041).

Para funcionar é preciso: critério contratual (CRIT-06 na avaliação de fornecedores), espaço de armazenagem para as embalagens vazias, controlo de limpeza/contaminação e registo das quantidades devolvidas para medir o benefício.

# 5. Atividade 4.5 — Auto-estudo: válvula de corte da rede de águas pluviais

Num incêndio industrial, a água e as espumas usadas pelos bombeiros arrastam produtos químicos, resíduos de combustão e plásticos fundidos. Sem barreira, estas águas de combate contaminadas seguem pela rede de águas pluviais diretamente para linhas de água (no caso da Plasticom, para o rio Lis) ou para o solo — um incêndio pode transformar-se num desastre ambiental maior do que o próprio fogo.

A válvula de corte instalada na saída da rede pluvial fecha a ligação ao meio recetor e retém as águas dentro da instalação (na rede e numa bacia de retenção), para serem analisadas e encaminhadas como resíduo. Para ser eficaz:

- deve estar sinalizada, acessível e com a manobra atribuída a uma função presente em todos os turnos (portaria/chefe de turno);

- deve ser testada periodicamente (a Plasticom testa-a na ronda mensal RON-05) e treinada em simulacro;

- a capacidade de retenção (rede + bacia BR-01 de 300 m³) deve ser dimensionada para o volume de água de combate previsível;

- o plano de emergência deve dizer quando fechar (ao primeiro alerta de incêndio ou derrame significativo) e quando reabrir (após análise).

No simulacro de 14/11/2025 a válvula demorou 9 minutos a ser fechada (a chave estava na portaria), acima da meta de 5 minutos — originou a ação PAM-26-21.

# 6. Atividade 5.2 — Parte 2: o KPI da energia solar na Lusitana Móveis

| Mês | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção fotovoltaica (kWh) | 8 500 | 6 000 | 4 500 | 3 200 | 2 500 |

## 6.1 Análise do dado — é um problema de manutenção?

Não, a queda é esperada e tem causa natural (sazonalidade). A produção de um painel fotovoltaico é proporcional à radiação solar que recebe. Entre agosto e dezembro, em Portugal:

- os dias ficam mais curtos (≈ 14 h de luz em agosto para ≈ 9 h em dezembro);

- o sol está mais baixo no horizonte, a radiação atravessa mais atmosfera e incide nos painéis com um ângulo menos favorável;

- há mais dias nublados e chuvosos no outono e inverno.

Por isso a radiação disponível em dezembro é tipicamente cerca de um terço da de agosto — exatamente a proporção observada (2.500 / 8.500 ≈ 29%). Uma queda contínua e suave de mês para mês, alinhada com o calendário, é a assinatura da sazonalidade e não de uma avaria (uma avaria ou sujidade provocaria uma quebra brusca ou uma diferença face ao esperado para aquela radiação). Abrir uma não conformidade à manutenção seria tratar um falso problema.

Para confirmar tecnicamente, compara-se a energia produzida com a energia esperada para a radiação medida (piranómetro local ou dados PVGIS). Exemplo ilustrativo para uma instalação de 50 kWp:

| Mês | Produção (kWh) | Radiação no plano (kWh/m²)* | Energia teórica = radiação × 50 kWp | Performance Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agosto | 8 500 | 215 | 10 750 | 79% |
| Setembro | 6 000 | 152 | 7 600 | 79% |
| Outubro | 4 500 | 114 | 5 700 | 79% |
| Novembro | 3 200 | 81 | 4 050 | 79% |
| Dezembro | 2 500 | 63 | 3 150 | 79% |

* Valores de radiação ilustrativos (potência instalada assumida de 50 kWp). Com um Performance Ratio estável (≈ 79%), a instalação está a converter a luz disponível com a mesma eficiência todos os meses: não há degradação nem falha de manutenção.

## 6.2 Reflexão sobre o KPI

Não faz sentido usar o 'total de kWh produzidos mensalmente' para avaliar a eficácia e a melhoria contínua do SGA, porque:

- depende sobretudo de um fator externo e não controlável (meteorologia e estação do ano), e não do desempenho da organização;

- com a potência instalada fixa, a produção não pode 'aumentar continuamente' — a meta é impossível por definição e gera alarmes falsos todos os outonos e alegrias falsas todas as primaveras;

- a comparação mês a mês consecutivo mistura estações; mesmo a comparação anual depende de anos mais ou menos solarengos;

- não mostra o objetivo real do investimento (reduzir a pegada carbónica e a dependência da rede): 8.500 kWh podem ser muito ou pouco consoante o consumo da fábrica.

Um indicador mal definido leva a decisões erradas: aqui, abrir uma NC e gastar recursos de manutenção sem necessidade.

## 6.3 Proposta de KPI alternativo

| KPI | Fórmula | O que mostra |
| --- | --- | --- |
| Taxa de cobertura solar (autossuficiência) | kWh solares autoconsumidos ÷ kWh totais consumidos pela fábrica × 100 (%) | Quanto do consumo é satisfeito pelo sol — liga produção e consumo; melhora se a fábrica consumir menos ou deslocar consumos para as horas de sol. |
| Performance Ratio (PR) | kWh produzidos ÷ (radiação no plano kWh/m² × potência de pico kWp) × 100 (%) | Eficiência técnica da instalação independente do tempo; deve manter-se estável (ex.: ≥ 78%); uma descida indica sujidade, sombra ou avaria — aí sim, ação de manutenção. |
| Emissões evitadas | kWh solares × fator de emissão da rede (tCO2e) | Contributo para o objetivo de descarbonização (comparar em base anual). |

Recomendação: usar o Performance Ratio para a manutenção (controlo operacional) e a taxa de cobertura solar anual (ou do mesmo mês do ano anterior) como indicador de desempenho ambiental na revisão pela gestão.

# 7. Atividade 5.3 — Parte 2: cláusulas das constatações da Lusitana Móveis

| Constatação | Cláusula principal em incumprimento | Justificação |
| --- | --- | --- |
| 1 — Operadores da área de vernizes não sabem onde está o kit antipoluição nem participaram em simulacros. | 8.2 Preparação e resposta a emergências | A organização deve preparar a resposta (incluindo formação) e testar periodicamente as ações de resposta planeadas. Relacionadas: 7.2 Competência e 7.3 Consciencialização. |
| 2 — Objetivo 'Reduzir 15% a eletricidade' sem definição do que fazer, recursos, responsável e prazos. | 6.2 Objetivos ambientais e planeamento para os atingir (6.2.2) | Ao planear como atingir os objetivos, a organização deve determinar o que será feito, os recursos necessários, quem será responsável, quando será concluído e como os resultados serão avaliados. |
| 3 — Análises ao efluente exigidas pela licença deixaram de ser feitas há 2 anos; não há avaliação da conformidade desde 2024. | 9.1.2 Avaliação da conformidade | A organização deve avaliar o cumprimento das suas obrigações de conformidade com a frequência definida e manter evidência. Há também incumprimento da própria licença (obrigação de conformidade, 6.1.3) e do controlo operacional (8.1). |

# 8. Atividade 6.3 — ISO 14001 e EMAS (enquadramento teórico)

As respostas aplicadas à Plasticom (os indicadores mais críticos e o receio da gestão sobre a transparência) estão no ficheiro SGA-16, folhas EMAS_Indicadores e EMAS_Transparencia. Síntese das diferenças:

| Tema | ISO 14001:2026 | EMAS (Reg. (CE) 1221/2009) |
| --- | --- | --- |
| Natureza | Norma internacional voluntária; certificação por organismo acreditado. | Regulamento europeu voluntário; registo público na APA após verificação por verificador acreditado. |
| Comunicação externa | Decidida pela organização (auditoria 'fechada'). | Declaração Ambiental pública, validada e atualizada anualmente. |
| Desempenho | Exige melhoria do SGA para melhorar o desempenho. | Exige melhoria demonstrada do desempenho com indicadores principais (energia, materiais, água, resíduos, biodiversidade, emissões). |
| Conformidade legal | Compromisso de cumprir e avaliação da conformidade. | Demonstração de conformidade legal; o regulador confirma a ausência de incumprimentos. |
| Trabalhadores | Consulta e participação através da comunicação (7.4). | Envolvimento ativo e documentado dos trabalhadores. |
| Relação | — | Inclui todos os requisitos da ISO 14001 (quem tem EMAS cumpre a ISO 14001, não o contrário). |

Indicadores principais do EMAS para a Plasticom (valores de set/2025 a ago/2026, ver SGA-16): eficiência energética (≈ 7.170 MWh; 55% renovável), eficiência dos materiais (≈ 826 t), água (≈ 9.400 m³), resíduos (≈ 131 t; 2,1 t perigosos), biodiversidade (4,5 ha de terreno, 3,2 ha impermeabilizados) e emissões (≈ 796 tCO2e; ≈ 1,2 t de COV). Os mais críticos para a Plasticom são a energia e os materiais (o polímero é o maior fluxo e define o PPWR), seguidos das emissões (GEE da eletricidade e COV da serigrafia) e dos resíduos.

# 9. Principais alterações da ISO 14001:2026 aplicadas neste SGA

| Cláusula | Alteração | Onde foi aplicada |
| --- | --- | --- |
| 4.1 / 4.2 | Condições ambientais obrigatórias no contexto (clima, poluição, recursos naturais, biodiversidade, saúde dos ecossistemas), nos dois sentidos. | SGA-01 (colunas Condicao_Ambiental_ISO2026 e Direcao_Efeito) |
| 4.3 / 6.1.2 | Perspetiva de ciclo de vida reforçada; situações de emergência distinguidas das anormais. | SGA-03 (fases do ciclo de vida; condição Emergência) |
| 6.1.4 / 6.1.5 | Riscos e oportunidades e planeamento de ações em subcláusulas próprias. | SGA-02 e SGA-06 |
| 6.3 | Novo requisito: planeamento de alterações. | NC-SGA-26-06, PAM-26-17, decisão RG-26-D05, PR-SGA-06 |
| 7.4 / 7.5 | Comunicação que permite aos trabalhadores contribuir para a melhoria; informação documentada 'disponível'. | SGA-09 (COM-01, COM-08) e SGA-16 (Kaizen) |
| 8.1 | Controlar ou influenciar processos, produtos e serviços fornecidos externamente. | SGA-11 (avaliação ponderada de fornecedores) |
| 9.1.1 / 9.2.2 | Avaliar desempenho e eficácia do SGA; objetivos definidos para cada auditoria. | SGA-13, SGA-05 (progresso) e SGA-14 (coluna Objetivo) |
| 9.3 | Revisão pela gestão em 9.3.1 Generalidades, 9.3.2 Entradas e 9.3.3 Resultados. | SGA-15 (agenda ligada às alíneas da 9.3.2 e decisões por tipo de resultado da 9.3.3) |
| 10 | Melhoria contínua (10.1) e não conformidade e ação corretiva (10.2) reorganizadas. | SGA-06, SGA-07 |

# 10. Pressupostos e limitações

- A Plasticom é uma fábrica simulada. Produção, rejeições, horas de marcha, máquinas, operadores e fornecedores vêm do dataset do projeto; os dados ambientais foram derivados com fatores documentados (SGA-13, folha Parametros) e os meses de mar–jun/2025 foram reconstruídos (marcados).

- Números de relatórios, licenças e evidências legais são simulados para fins didáticos. A aplicabilidade legal deve ser confirmada em fontes oficiais (Diário da República, EUR-Lex); o número do regulamento europeu sobre perdas de granulado deve ser confirmado.

- O fator de emissão da eletricidade (0,110 kgCO2e/kWh) é uma aproximação e deve ser substituído pelo valor anual publicado.

- As videoaulas da plataforma não foram consultadas; foram usadas as apresentações em PDF dos OA 3.1 a 6.3 e os modelos do curso.