PROJETO, AQUISIÇÕES E COMPRA DE ENERGIA COM CRITÉRIOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-SGE-07 | 01 | 2026-12-18 | Gestor(a) de Energia | Diretor Geral | Em vigor |

1. Objetivo

Considerar o desempenho energético no projeto de instalações, equipamentos e processos, e nas aquisições de produtos, equipamentos, serviços e energia.

2. Âmbito

Projetos novos, modificados ou renovados com impacto significativo; aquisições com impacto nos USE; contrato de eletricidade.

3. Referências normativas e requisitos

NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024 — Climate action changes)

ISO 50004:2020 — orientação para implementar, manter e melhorar um SGE

ISO 50001 8.2 e 8.3

EN 17463:2021 (VALERI — avaliação de investimentos)

EUROMAP 60.1/60.2

ISO 1217 (anexo E)

ISO 55001:2024 (gestão de ativos)

Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis

Reg. (UE) 2019/1781 (motores e variadores)

Reg. (UE) 2016/2281 (chillers — SEPR)

DL 15/2022 alterado pelo DL 130/2026 (autoconsumo)

Regulamentos da ERSE (tarifas)

4. Definições

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Custo do ciclo de vida (LCC) | Investimento + valor atual da energia (com escalada) + valor atual da manutenção durante a vida útil. |

5. Responsabilidades

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Diretor Industrial | Aprova os projetos com a avaliação energética. |
| Responsável de Compras | Aplica os critérios e informa os fornecedores. |
| Gestor(a) de Energia | Avalia o desempenho energético e o LCC. |
| Diretor Financeiro | Compra de energia e tarifas. |

6. Descrição do processo

1. Na checklist de alterações do SGI, responder à secção de energia: impacto significativo? oportunidades? controlo operacional? (tbl_projetos).

2. Para impacto significativo, avaliar o desempenho energético ao longo da vida e incorporar o resultado na especificação (8.2).

3. Aplicar os critérios por categoria (tbl_criterios_aquisicao) e informar os fornecedores de que o desempenho energético é critério de avaliação (8.3).

4. Calcular o LCC (tbl_lcc) em investimentos > € 50 000 e escolher pelo menor custo anual equivalente.

5. Especificar a compra de energia (origem, preço, dados de 15 min, potência contratada, autoconsumo) — tbl_compra_energia.

6. Verificar mensalmente as faturas: preço médio, quota de ponta e utilização da potência (alerta > 95%) — tbl_faturas.

7. Informação documentada (evidência)

| Registo | Tabelas (Registos_SGE_Plasticom) |
| --- | --- |
| RG-SGE-09 | tbl_projetos, tbl_criterios_aquisicao, tbl_aquisicoes, tbl_lcc, tbl_compra_energia, tbl_precos, tbl_faturas |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2026-09-29 | Emissão inicial. |
| 01 | 2026-12-18 | Secção de energia obrigatória na checklist e LCC > € 50 000 (NCE-26-01; RD-E-26-D05); categoria CAQ-06 para serviços (NCE-26-02). |